KM1 STAGE MONITOR SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 8”High Performance Coaxial Unit이 싱글로 적용된 스테이지 모니터스피커로, 전 주파수 범위에서 일관된 주파수응답과 지향성을 나타내야하고, 고역 및 저역의 주파수 상호 간섭을 최소화한 구조를 갖는 스피커여야 한다. 또한, 수직 및 수평 설치시 일관적인 지향성을 유지할 수 있도록 회전이 가능한 혼 구조를 가지고 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE  :  Passive

- Sensitivity(1W/1m)  :  94dB

- Frequency Range(-10dB)  : 77Hz~20kHz

- Maximum SPL(Peak)  :  124dB

- Bi-amp / AES Power / Program Power / Peak Power  :  300W / 600W / 1200W

- Dispersion Angle(Horn)  :  (HxV) : 255˚x283˚(1kHz) / 88˚x74˚(4kHz)

- Norminal Impedance  :  8 Ω

- Weight  :  15.30 kg

- Dimensions(WxHxDmm)  :  463x316x438 mm

- Connection  :  2 X SPEAKON [Parallel] Passive(1+,1-)

- Painting  :  Polyurea Coating