N.12  SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 및 뛰어난 품질의 사운드를 요구하는 연회장 전시관 종교 시설, 강당과 같은 다양한 설치 환경에서 사용 할 수 있어야 하고, 자작나무로 제작된 견고한 사다리꼴 인클로저를 통해 메인 스피커 사이드 필 프론트 필 스피커, 모니터용 스피커 등 다용도로 활용 가능하여야 하며 메인 스피커로 설치 시, 편의성을 위해 좌우 대칭 인클로저 모델을 제공하고 다수의 리깅 포인트 , M10 , 싱글 홀 컵 및 이동 핸들 등을 통하여 고정 설치하거나 이동용 스피커로 사용 할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- TYPE  :  12” 2Way Bi-amp & Passive Point Source

- Sensitivity(1W/1m)  :  LF : 97dB / HF : 111dB / Passive : 98dB

- Frequency Range(-10dB)  :  45Hz ~ 18kHz

- Maximum SPL(Peak)  :  LF : 130dB / HF : 135dB / Passive : 133dB

- Bi-amp / AES Power / Program Power / Peak Power

:  LF : 500W / HF : 70W / Passive : 500W / 1000W / 2000W

- Dispersion Angle(Horn)  :  80°x 50°

- Norminal Impedance  :  8 Ω

- Net Weight  :  24.00 kg

- Dimensions(WxHxDmm)  :  372x638x402mm

- Rigging Point  :  14xM10 inserts (4 x top / 4 x bottom / 2 x Rear / 2 x left / 2 x right)

- Connection  :  2 X SPEAKON(1+,1-) [Parallel]

- Painting  :  Polyurea Coating